Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ)»

Кафедра «Технология приборостроения (РЛ6)»

Домашнее задание

по дисциплине «Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств»

Выполнил ст. группы РЛ6-61

Филимонов С.В..

Преподаватель Руденко Н.Р.

Москва, 2023

Информация из ОСТов

Выбор диаметров монтажных отверстий, диаметров контактной площадки, установочный размер и варианты установки выбирались в соответствии с ГОСТ 29137-91 «Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы».

Диаметр монтажного отверстия Dм определяется путём прибавления к номинальному диаметру выводов ИЭТ 0.1…0.5мм. Определяем диаметр для каждого ИЭТ, выбирая оптимальные 0.3 или 0.4 мм.

Диаметр контактной площадки Dкп определяется путём прибавления к диаметру монтажного отверстия 0.6 мм (2*b=2*0.3=0.6мм для первого класса точности).

Установочный размер в мм для резисторов, конденсаторов и диодов вариант 1:

ly=L+2l0+2R+d

Установочный размер в мм для резисторов и конденсаторов вариант 2:

ly=D+d2+0,5

Причём l0иR:

При расчёте установочной площади к габаритным размерам прибавляется 1 мм в качестве расстояния между соседними элементами

Электронные компоненты, входящие в состав устройства

| Компонент | Внешний вид | Диаметр монтажного отверстия, диаметр контактной площадки, установочный размер, варианты установки |
| --- | --- | --- |
| Резистор (29 шт.: 1.5МОм(3 шт.), 1МОм, 33кОм (6 шт.), 22 кОм, 16 кОм (3 шт.), 10 кОм(11 шт.), 1 кОм (3 шт.), 47 Ом) | Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.1=8∙4,5≈36мм2 Sуст.1Σ=7∙56=252мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =8+1+2+0,6≈ ≈12,5мм Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =3,5+0,62+0,5≈ ≈5мм |
| Конденсатор (1шт. 0.01 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =6+0,62+0,5≈ ≈5мм |
| Конденсатор (3 шт. 0.015Ф) | B=4мм,L=5,6мм,H=3мм, A=5мм Установочная площадь: Sуст.4=6,6∙4≈26мм2 Sуст.4Σ=3∙26=78мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм ly=5мм |
| Конденсатор (1 шт. 0.022 мкФ) | F=5мм,L=4,2мм,T=3,8мм W=3,8мм,H=5мм Установочная площадь: Sуст.5=5,2∙4,8≈25мм2 Sуст.5Σ=1∙25=25м2 | Dм=1,4мм Dкп=2мм ly=F=5мм |
| Конденсатор (1шт. 0.033 мкФ) | D=7мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.6=9,8∙8=79мм2 Sуст.6Σ=1∙79=79мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =7+0,62+0,5≈ ≈5мм |
| Конденсатор (4шт. 0.1 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =6+0,62+0,5≈ ≈5мм |
| Конденсатор (1шт. 1 мкФ) | B=4мм,L=5,6мм,H=3мм, A=5мм Установочная площадь: Sуст.4=6,6∙4≈26мм2 Sуст.4Σ=3∙26=78мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм ly=5мм |
| Конденсатор (2 шт. 4.7 мкФ) | F=5мм,L=4,2мм,T=3,8мм W=3,8мм,H=5мм Установочная площадь: Sуст.5=5,2∙4,8≈25мм2 Sуст.5Σ=1∙25=25м2 | Dм=1,4мм Dкп=2мм ly=F=5мм |
| Конденсатор (2шт. 6.8 мкФ) | D=7мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.6=9,8∙8=79мм2 Sуст.6Σ=1∙79=79мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =7+0,62+0,5≈ ≈5мм |
| Конденсатор подстроечный | Установочная площадь: Sуст.7=31∙12=372мм2 Sуст.7Σ=1∙372=372мм2 | Dм=0,62∙2,52= =2,6мм Dкп=3,2мм ly=10мм |
| Катушка индуктивности | A=7мм,B=9,8мм,С=6мм, D=6мм Установочная площадь: Sуст.11=11∙7=77мм2 Sуст.11Σ=1∙77=77мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм ly=10мм |
| Операционный усилитель К140УД6 (3 шт) |  | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |
| Транзистор КТ315 | Установочная площадь: Sуст.8=π∙6,52≈133мм2 Sуст.8Σ=1∙133=133мм2 | Dм=0,9мм Dкп=1,5мм ly=5мм |
| Транзистор КТ814 | Установочная площадь: Sуст.8=π∙6,52≈133мм2 Sуст.8Σ=1∙133=133мм2 | Dм=0,9мм Dкп=1,5мм ly=5мм |
| Реле РЭС-55А (3 шт.) | Установочная площадь: Sуст.1=8∙4,5≈36мм2 Sуст.1Σ=7∙56=252мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм ly=12,5мм |
| Микросхема КХА058 (1 шт.) | Установочная площадь: Sуст.10=20,5∙8,5≈174мм2 Sуст.10Σ=1∙174=174мм2 | Dм=0,8мм Dкп=1,4мм ly=15мм |
| Разъемный клеммный блок на плату, 6 контактов: Серия 15EDGVC-3.5 15EDGVC-3.5-06P-14-00AH (1 шт.) |  | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |
| Ответный разъем к 15EDGK на плату угловой 3.81мм 15EDGRC-3.81-06P (1 шт.) |  | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |
| Клеммник разъёмный, 6 контактов 15EDGVC-3,5 (1 шт. для ножки питания 14) |  | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |

Определение размеров печатной платы

При определении полной площади печатной платы вводят коэффициент её увеличения Ks=(1,5..3):

Sпл=KSiNSуст.Σi+Sкп

Найдём iNSуст.Σi :

iNSуст.Σi=i=115Sуст.Σi=252+64+130+78+25+79+102+

+133+88+174+77+242=1548мм2

Примем Ks=1,5. Тогда:

KSiNSуст.Σi=1,5∙1961≈2322мм2

Примем следующие размеры платы без краевых полей a=90мм,b=27,5мм, что примерно соответствует соотношению 1:3. Тогда:

Sпл=90∙27,5=2475мм2⇒ все элементы поместились.

Найдём Sкп, приняв расстояние от элемента на краю плату до конца платы 5 мм, то есть размер платы становится a=100мм,b=37,5мм:

Sкп=100∙5∙2+37,5-0,5∙2∙5∙2=1365мм2

Общая площадь печатной платы:

Sпл=2322+1365=3687мм2 при размерах a=100мм,b=37,5мм,чтопримерносоответствуетсоотношению1:3

Плата в программе: