Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ)»

Кафедра «Технология приборостроения (РЛ6)»

по дисциплине «Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств»

Выполнил ст. группы РЛ6-71

Филимонов С. В.

Преподаватель Руденко Н.Р.

Москва, 2023

Электронные компоненты, входящие в состав устройства

Определение размеров печатной платы

| Компонент | Внешний вид | Диаметр монтажного отверстия, диаметр контактной площадки, установочный размер, варианты установки | 3д модель |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор (29 шт.: 1.5МОм(3 шт.), 1МОм, 33кОм (6 шт.), 22 кОм, 16 кОм (3 шт.), 10 кОм(11 шт.), 1 кОм (3 шт.), 47 Ом) | Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.1=8∙4,5≈36мм2 Sуст.1Σ=7∙56=252мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =8+1+2+0,6≈ ≈12,5мм |  |
| Конденсатор (1шт. 0.01 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм |  |
| Конденсатор (3 шт. 0.015Ф) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм |  |
| Конденсатор (1 шт. 0.022 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм |  |
| Конденсатор (1шт. 0.033 мкФ) | D=7мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.6=9,8∙8=79мм2 Sуст.6Σ=1∙79=79мм2 | Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =3,5+0,62+0,5≈ ≈5мм |  |
| Конденсатор (4шт. 0.1 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм |  |
| Конденсатор (1шт. 1 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =3,5+0,62+0,5≈ ≈5мм |  |
| Конденсатор (2 шт. 4.7 мкФ) | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Вариант установки 1: ly=L+2l0+2R+d =14+1+2+0,6≈ ≈20мм |  |
| Конденсатор (2шт. 6.8 мкФ) | D=7мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.6=9,8∙8=79мм2 Sуст.6Σ=1∙79=79мм2 | Вариант установки 2: ly=D+d2+0,5= =7+0,62+0,5≈ ≈5мм |  |
| Катушка индуктивности | D=6мм,L=14мм,d=0,6мм Установочная площадь (по 2-му варианту установки): Sуст.3=9,3∙7=65мм2 Sуст.3Σ=2∙65=130мм2 | Dм=1мм Dкп=1,6мм ly=10мм |  |
| Операционный усилитель К140УД6 (3 шт) | Установочная площадь: Sуст.10=20,5∙8,5≈174мм2 Sуст.10Σ=1∙174=174мм2 | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |  |
| Транзистор КТ315 | Установочная площадь: Sуст.8=π∙6,52≈133мм2 Sуст.8Σ=1∙133=133мм2 | Dм=0,9мм Dкп=1,5мм ly=5мм |  |
| Транзистор КТ814 | Установочная площадь: Sуст.8=π∙6,52≈133мм2 Sуст.8Σ=1∙133=133мм2 | Dм=0,9мм Dкп=1,5мм ly=5мм |  |
| Микросхема КХА058 (1 шт.) | Установочная площадь: Sуст.10=20,5∙8,5≈174мм2 Sуст.10Σ=1∙174=174мм2 | Dм=0,8мм Dкп=1,4мм ly=15мм |  |
| Разъемный клеммный блок на плату, 2 |  | Dм=1,2мм Dкп=1,8мм ly=17,5мм |  |
| Реле, 3шт |  | Dм=0,8мм Dкп=1,4мм ly=15мм |  |

При определении полной площади печатной платы вводят коэффициент её увеличения Ks=(1,5..3):

Sпл=KSiNSуст.Σi+Sкп

Найдём iNSуст.Σi :

iNSуст.Σi=i=115Sуст.Σi=252+64+130+78+25+79+102+

+133+88+174+77+242=1548мм2

Примем Ks=1,5. Тогда:

KSiNSуст.Σi=1,5∙1961≈2322мм2

Примем следующие размеры платы без краевых полей a=90мм,b=27,5мм, что примерно соответствует соотношению 1:3. Тогда:

Sпл=90∙27,5=2475мм2⇒ все элементы поместились.

Найдём Sкп, приняв расстояние от элемента на краю плату до конца платы 5 мм, то есть размер платы становится a=100мм,b=37,5мм:

Sкп=100∙5∙2+37,5−0,5∙2∙5∙2=1365мм2

Общая площадь печатной платы:

Sпл=2322+1365=3687мм2 при размерах a=100мм,b=37,5мм,чтопримерносоответствуетсоотношению1:3

Плата в программе Altium Designer:

Трассировка платы:

3д модель платы в SolidWork: