Исследование триггеров

Основные сведения

Любая информация в компьютере представляется в двоичном виде. Электронная схема, запоминающая один бит информации, называется триггером.

Триггера - это большой класс электронных устройств, обладающих

способностью находиться в одном из двух устойчивых состояниях и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Триггера это элементы с памятью. Их состояние зависит не только от сигналов приложенных

к входу в данный момент времени, но и от сигналов, воздействующих на

него раньше.

В общем виде триггер может содержать следующие входы и выходы:

Триггер имеет два выхода: прямой, обозначаемый  и инверсный,

обозначаемый как

Состояние триггера определяется по прямому вы-

ходу. Триггер находится в состоянии «1» если на прямом выходе уровень логической единицы и в состоянии «0» если на прямом выходе

уровень логического нуля. Состояние выходов всегда противоположно.

В зависимости от свойств, числа и назначения входов триггеры

делят на следующие виды:

1. RS-триггеры с раздельной установкой в 1 и 0.

2. D-триггеры (другие названия - триггер задержки, триггер данных)

3. Универсальные JK-триггера

4 Т-триггера (счетные триггеры)

При наличии входа С триггер называют синхронным, а при его отсутствии – асинхронным. Изменение состояния асинхронного триггера про-

исходит сразу же после соответствующего изменения потенциалов на

его информационных входах. В синхронном триггере изменение состояния может произойти только в присутствии соответствующего сигнала на входе С. Вход синхронизации может быть импульсным или потенциальным. В первом случае воздействие информационных входов проявляется только в момент изменения потенциала на входе С, т.е. при переходе

его от 1 к 0 или от 0 к 1. Во втором случае воздействие информационных

входов проявляется все время действия на входе С разрешающего (активного) потенциала.

Работа триггера определяется таблицей состояний.

RS-триггеры. Простейшими триггерами являются асинхронные RS-триггеры. Обычно они используются как ячейки памяти в триггерах других типов, а также в схемах подавления дребезга контактов. Различают асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами (табл. 1). Асинхронные триггеры реагируют на сигналы в момент их появления на входах триггера.

Табл. 1. Асинхронные RS-триггеры

Синхронные RS-триггеры реагируют на сигналы только при наличии разрешающего сигнала на входе C (входе синхронизации). Они могут быть со статическим и динамическим управлением. Триггеры со статическим управлением переключаются, когда на входе синхронизации С установлен уровень (0 или 1), разрешающий работу триггера. Пример такого триггера показан на рис. 1.

Рис. 1. Синхронный RS-триггер со статическим управлением В триггерах с динамическим управлением переключение осуществляется по переднему (переход из 0 в 1) или по заднему (переход из 1 в 0) фронту синхросигнала С.

При С=0 он находится в режиме хранения информации, при С=1 работает как обычный асинхронный RS-триггер с прямыми входами.

В первом случае говорят, что у триггера прямой динамический вход (рис. 2), во втором случае – инверсный (рис. 3).

Рис. 2. RS-триггер с прямым динамическим входом

Рис. 3. RS-триггер с инверсным динамическим входом

На макете RS-триггеры представлены микросхемой К555ТР2 (зарубежный аналог 74279). Она содержит четыре асинхронных RS-триггера с инверсными входами (рис. 4). Входы S1 и S2 объединены логической функцией «И» (выход Q устанавливается в 1 как при S1=0, так и при S2 =0). Когда нужно обеспечить точную синхронизацию переключений, в цифровой аппаратуре используют двухступенчатые триггеры (зарубежное обозначение «Master-Slave»), в которых в процессе работы одна из ступеней работает в режиме приема информации, другая – в режиме хранения (рис. 5).

Рис. 4. Микросхема К555ТР2

Рис. 5. Двухступенчатый RS-триггер со статическим управлением

D-триггеры. D-триггеры строятся на основе RS-триггеров. У них два входа – информационный вход D и вход синхронизации C. При подаче синхронизирующего сигнала C триггер запоминает состояние входного сигнала D. Как и RS-триггеры, D-триггеры могут быть как со статическим, так и с динамическим управлением, могут строиться по одноступенчатой и по двухступенчатой («Master-Slave») схеме. Простейший D-триггер с прямым статическим входом показан на рис. 6.

Рис. 6. D-триггер с прямым статическим входом

На лабораторном макете D-триггер представлен микросхемой К155ТМ2 (рис. 7).

Рис. 7. Микросхема К155ТМ2

Микросхема содержит два независимых D-триггера, срабатывающих по переднему фронту тактового сигнала (переход С из 0 в 1). По входам R и S микросхема К155ТМ2 (аналог 7474) работает как обычный асинхронный RS-триггер. Вход R используется также для начального сброса триггера по включению питания. T-триггеры. T-триггеры применяются в качестве делителей частоты. У них только один вход C; по каждому входному импульсу C состояние выхода Q меняется на противоположное. Микросхемы Т- триггеров не выпускаются, их собирают на базе RS- или D-триггеров (рис. 8).

Рис. 8. T-триггер, построенный на RS- (а) и D- (б) триггерах

На лабораторном макете JKтриггеры представлены микросхемой К555ТВ9 (рис. 9), ее зарубежный аналог 74112. Микросхема представляет собой два независимых JK-триггера с инверсным динамическим входом, то есть считывание информации с входов J и K происходит по заднему фронту синхроимпульса C (переход из 0 в 1). Входы S , R являются входами установки (Set) и сброса (Reset). Таблица состояний К555ТВ9 показана в табл. 2.

Рис. 9. Микросхема К555ТВ9

Табл. 2. Таблица состояний К555ТВ9

На основе JK-триггера можно получить D- и асинхронный и синхронный T-триггеры (рис. 10 – 12).

Рис. 10. Асинхронный Т-триггер

Рис. 11. Синхронный Т- триггер

Рис. 12. D-триггер

Порядок выполнения работы

- В EWB собрать асинхронные RS-триггеры на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ согласно таблице 1. К входам подключить переключатели, к выходам – светодиоды, подписать выводы. Составить таблицу состояний. Посмотреть, что происходит при подаче на вход триггера запрещенных комбинаций (R=S=1).

- В EWB собрать синхронный RS-триггер со статическим управлением согласно рис. 1. Составить таблицу состоянй. (входом C управлять при помощи переключателя). Убедиться в том, что при C=0 триггер находится в режиме хранения и не реагирует на изменение сигналов на входах S, R; а при C=1 триггер работает как асинхронный, и сигнал на выходах изменяется сразу после изменения сигнала на входе.

- В EWB собрать синхронный RS-триггер с прямым динамическим входом согласно рис. 2. Составить таблицу состояний. Убедиться в том, что переключение происходит только по переднему фронту импульса C.

- В EWB составить таблицу состояний микросхемы 74279 (входы S1, S2 в EWB объединить). По смотреть, что происходит при подаче на вход триггера запрещенных комбинаций.

- В EWB собрать D-триггер по рис. 6. Составить таблицу состояний.

- В EWB изучить микросхему 7474. Составить таблицу состояний.

- В EWB на микросхеме 7474 собрать T-триггер по рис. 8-б. Составить таблицу состояний.

- В EWB составить таблицу состояний JK-триггера 74112. Убедиться, что RS-входы являются асинхронными, а входы JK – синхронными с инверсным динамическим управлением по входу С.

- В EWB на основе JK-триггера 74112 собрать D-триггер и асинхронный и синхронный T-триггеры согласно рис. 10 – 12 и составить таблицу состояний.

В отчете по лабораторной работе привести: - описание RS-, D-, T-, JK-триггеров, их таблицы истинности, области применения; - описание микросхем К555ТР2, К155ТМ2, К555ТВ9; - схемы, разработанные в EWB, и результаты их анализа. – составленные таблицы состояний триггеров, собранных на основе микросхемы К555ТВ9.

Контрольные вопросы и задания

Нарисовать временную диаграмму, описывающую работу устройства (рис. 13 - 20).

Разработать схемы стендов на ИМС для исследования триггеров в EWB.

Пример стенда.

Справочные данные

# Интегральные микросхемы триггеров

Интегральных микросхем триггеров, построенных на диодно-транзисторной логике (ДТЛ), транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ), эмиттерно-связанной логике (ЭСЛ), комплементарных полевых транзисторах (КМОП), существует довольно много.

Условное обозначение интегральных микросхем отечественного производства состоит из обозначения серии (трех или четырех цифр), функционального назначения (двух букв) и порядкового номера разработки (от одной до трех цифр). По функциональному назначению триггерные микросхемы имеют следующие обозначения: ТР – SR-триггеры, ТВ – JK-триггеры, TM – D-триггеры, ТТ – T-триггеры, ТЛ –триггер Шмитта, ТП – прочие триггеры.

Основные параметры интегральных микросхем триггеров можно разделить на две группы: статические и динамические. К статическим параметрам относятся: входное напряжение высокого Uвх1 и низкого Uвх0 уровней, ток потребления от источника питания, напряжение питания Uпит, нагрузочная способность (ток Iн, отдаваемый в нагрузку, или количество микросхем той же серии, подключаемых к выходу триггера), потребляемая мощность Pпот от источника питания. К динамическим параметрам триггеров относятся: время t0,1 переключения из низкого уровня в высокий, время t1,0 переключения из высокого уровня в низкий, максимальная частота переключения fmax.

Параметры интегральных микросхем триггеров

Рассмотрим поподробнее некоторые типы ИМС триггеров.

Триггер К155ТМ2 содержит 2 D-триггера . Входы R и S служат для асинхронной установки триггера в состояние 0 или 1 подачей на один из них сигнала уровня 0. По положительному перепаду входного напряжения на тактовом входе C триггер устанавливается в состояние, соответствующее уровню на информационном входе D. Последующие изменения сигнала на входе D изменять состояния триггера не будут. На микросхеме можно собрать T-триггеры, RS-триггеры.

Зарубежным аналогом микросхем К155ТМ2, КМ155ТМ2 являются микросхемы 7474, SN7474N, SN7474J

Зарубежным аналогом микросхем К155ТВ1, КМ155ТВ1 являются микросхемы 7472, SN7472N, SN7472J

Зарубежным аналогом микросхемы К561ТР2 является микросхема CD4043A

Наиболее часто эти ИМС выполняются в корпусах DIP14 и DIP16 (в зависимости от количества выводов).

Варианты конструктивного оформления ИМС:

а) корпуса DIP14 и DIP16; б) корпус LCC20; в) корпус SO14; г) корпуса Flat14 и Flat16

В программе EWB представлены ИМС импортного производства, поэтому необходимо установить соответствие между триггерными ИМС отечественного и импортного производства. В таблице  приведен список наиболее часто встречающихся триггерных микросхем.

Аналогичные триггерные ИМС отечественного и импортного производства

| 4013 | 561ТМ2 | 2 D-триггера |
| --- | --- | --- |
| 7472 | 155ТВ1 | JK-триггер с элементов 3И на входах |
| 7474 | 155 ТМ2 | 2 D-триггера |
| 7475 | 155 ТМ7 | 4 D-триггера с прямыми и инверсными входами |
| 7476 | 155ТВ7 | 2 JK-триггера |
| 7477 | 155ТМ5 | 4 D-триггера с прямыми входами |
| 74107 | 155 ТВ6 | 2 JK-триггера с раздельной установкой нуля |
| 74109 | 155ТВ15 | 2 JK-триггера |
| 74112 | 155ТВ9 | 2 JK-триггера |
| 74113 | 155ТВ10 | 2 JK-триггера с предустановкой нуля или единицы |
| 74114 | 155ТВ11 | 2 JK-триггера с предустановкой нуля или единицы и общим обнулением |
| 74174 | 155ТМ9 | 6 D-триггеров |
| 74175 | 155ТМ8 | 4 D-триггера |

И в заключение приведем систему обозначений входов и выходов простейших логических элементов, в том числе ИМС триггеров, используемых в программе EWB.

Система обозначений входов и выходов ИМС

| Вывод для питания | Ucc, Udd |
| --- | --- |
| Общий вывод | Gnd, Uss |
| Вывод не подключен | NC |
| Входы | A, B, C... |
| Выходы | Y, O |
| Вход стробирования | G |